第22组产品设计-桌面智能管家

一、选题背景

当前桌面智能设备普遍存在交互体验差、智能化程度低、生态割裂等问题。结合小米 AIoT 开发平台U2P-X3M AI 主控的算力，接入小米官方 AI 开放平台 API，打造一款纯云端 AI 架构的桌面智能管家。充分利用 S1 12 键矩阵键盘，实现语音 + 按键 + 触控 + 手机四模交互，适配居家 / 办公全场景桌面需求。

二、产品核心介绍

2.1 产品定位

基于U2P 地平线 X3M +小米云端 AI API的桌面级智能环境管家，集环境监测、语音交互、智能联动、可视化显示于一体，断网保留基础物理控制与本地环境联动功能，可以为用户提供便捷、智能、安全的桌面环境控制体验。

2.2 硬件配置

| 母板槽位 | 子板类型 | 堆叠 / 平铺 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽 0 | U2P-X3M | 底层主控 | 系统主控、任务调度 |
| 槽 0 (纵向) | E4 | 堆叠于 U2P 上方 | 音频功放、语音播报、状态提示 |
| 槽 0 (纵向) | S3 | 堆叠于 E4 上方 (最上层) | 5 麦克风阵列、语音采集 |
| 槽 0 (直连) | E5 | 直连 U2P | 触控屏交互 |
| 槽 1 | E1 | 平铺 | 4 位数码管显示、RGB 状态灯 |
| 槽 2 | S2 | 平铺 | 温湿度 + 光照一体化环境监测 |
| 槽 3 | S7 | 平铺 | 人体存在检测、设备休眠 / 唤醒 |
| 槽 4 | S1 | 平铺 | 12 键矩阵键盘、本地物理操控 |
| 槽 5 | E2 | 平铺 | 风扇三档调速控制 |

2.3 核心功能

功能 1：小米 AI API 云端赋能

小米 AI ASR 语音识别：S3 采集语音数据，通过 U2P 网卡上传至小米 ASR API，实现语音转文字

小米 AI TTS 语音合成：将文本转换为自然流畅的语音，通过 E4 扬声器播放

小米 NLP 自然语言理解：解析用户复杂指令，转换为设备可执行的操作

小米 AI 技能调用：复用小米官方技能，实现天气查询、日程提醒等扩展功能

功能 2：本地基础控制与智能联动

实现本地环境数据采集与存储

断网时保留物理按键控制、本地环境自动联动与人体感应节能功能

支持本地参数设置与状态显示

功能 3：四模全场景交互

AI 语音交互：

支持指令："打开风扇"、"关闭风扇"、"风扇调高速"、"播报温度"、"播报湿度"、"切换显示模式" 等

S1 物理按键交互：

| 按键编号 | 短按功能 | 长按功能 (＞2秒) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风扇开 / 关 | 进入 / 退出设置模式（停止数码管自动轮显） |
| 2 | 风扇档位切换（20%→40%→60%→80%→100%→自动），同时将灯光模式设为自动 | 触发语音交互（录音→识别→执行） |
| 3 | E1 数码管显示模式切换（温度→湿度→光照→关闭） | 增加无人休眠等待时间（1→3→5→10 分钟） |
| 4 | 场景模式切换（工作→休闲→睡眠） | 减少无人休眠等待时间（10→5→3→1 分钟） |
| 5 | 灯光亮度 +10%（手动模式下） | 温度阈值 +1℃ |
| 6 | 灯光亮度 -10%（手动模式下） | 温度阈值 -1℃ |
| 7 | 风扇档位 +1（风扇开启时） | 湿度阈值 +5% |
| 8 | 风扇档位 -1（风扇开启时） | 湿度阈值 -5% |
| 9 | 语音播报当前环境状态 | 光照阈值 +50 lx |
| 10 | 点亮/熄灭 E1 数码管 | 光照阈值 -50 lx |

E5 触控屏交互：

显示实时环境数据与变化曲线

触屏控制风扇、切换场景、设置参数

显示语音交互界面与对话历史

手机远程控制：

远程控制风扇开关与档位

远程设置环境阈值与场景模式

功能 4：环境感知与智能联动

环境数据采集：

S2 每 2 秒采集一次温湿度与光照数据

数据本地存储于 U2P eMMC，保留最近 100 条记录

智能自动联动：

工作模式下 ：

温度 ＜ 26℃ → 风扇关闭

26℃ ≤ 温度 ＜ 28℃ → 风扇 40%

28℃ ≤ 温度 ＜ 30℃ → 风扇 60%

温度 ≥ 30℃ → 风扇 80%

休闲模式下：风扇固定 20%（可手动覆盖）

睡眠模式下 ：温度 ＞ 35℃ 时强制开启 60%，否则关闭

仅当灯光模式设为“自动”时生效：

光照 ＜ 100 lx → RGB 灯亮度 20%

100 lx ≤ 光照 ≤ 1000 lx → 亮度 20%～100% 线性插值

光照 ＞ 1000 lx → 亮度 100%

数码管亮度不随环境光照自动调节，仅由用户手动开关。

人体感应节能：

人体感应休眠时间根据当前场景模式动态变化：

工作模式：无人持续 3 分钟 后进入待机

休闲模式：无人持续 5 分钟 后进入待机

睡眠模式：无人持续 1 分钟 后进入待机

待机后：E1 数码管熄灭、RGB 灯熄灭、风扇关闭。检测到有人靠近时立即唤醒，并恢复待机前的风扇状态（睡眠唤醒后自动切换至休闲模式）。

可通过按键调整休眠等待时间 (1/3/5/10 分钟)

状态提示与告警：

E1 RGB 灯在不同场景模式下显示固定颜色，也可在非场景模式下根据环境条件动态变化：

工作模式：白色（亮度可手动/自动调节）

休闲模式：暖橙色（亮度可调）

睡眠模式：熄灭

非场景模式（自定义） ：无人时蓝色，温湿度/光照超标时红色或黄色，正常时绿色

E4 语音告警：温湿度超标时语音提示

E5 屏幕弹窗提示异常信息

功能 5：双屏可视化显示系统

E1 数码管显示：

循环显示温度、湿度、光照强度，每 3 秒切换一次

可通过按键锁定显示单一数据

E5 高清触控屏显示：

环境仪表盘界面：实时温湿度、光照、风扇状态、场景模式

数据曲线：温湿度 / 光照变化曲线

设置界面：环境阈值、休眠时间、语音设置等

语音交互界面：显示对话内容与识别结果

三、进度安排

| 周次 | 阶段任务 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 传感器与执行器驱动开发 | 开发 S2 温湿度 + 光照传感器驱动，实现数据采集 开发 S7 人体红外传感器驱动，实现人体存在检测 开发 E1 数码管与 RGB 灯驱动，实现显示与状态控制 开发 E2 风扇驱动，实现三档调速与 PWM 精确控制 开发 S1 矩阵键盘驱动，实现短按 / 长按检测 |
| 第 2 周 | 显示与音频基础功能开发 | 开发 E5 触控屏驱动，实现基础 UI 界面显示 开发 E4 音频播放驱动，实现音频播放 开发 S3 麦克风阵列驱动，实现语音数据采集 完成 E1 与 E5 双屏数据同步显示 调试基础语音播报功能 |
| 第 3 周 | 小米 AI API 对接与语音交互开发 | 开发 U2P 网卡驱动，实现网络连接 对接小米 ASR API，实现语音转文字功能 对接小米 TTS API，实现文字转语音功能 对接小米 NLP API，实现指令解析与意图识别 实现完整语音交互流程：唤醒→采集→识别→解析→执行→反馈 |
| 第 4 周 | 智能联动开发 | 开发环境智能联动算法，实现温度 - 风扇、光照 - 亮度自动控制 开发人体感应休眠 / 唤醒功能 开发断网检测与功能降级逻辑 |
| 第 5 周 | 全功能联调与稳定性测试 | 全流程联调：语音交互→指令解析→硬件控制→状态显示→语音反馈 调试 S1 所有按键功能，确保按键响应准确 调试 E5 触控屏所有交互功能 较长时间稳定性测试并修复已知 Bug |
| 第 6 周 | 成品定型与展示汇报 | 最终功能打磨与用户体验优化 撰写项目开发文档、操作说明与 API 使用说明 制作汇报 PPT，完成项目答辩与成品展示 |

四、人员分工安排

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 郭昱远 | 统筹项目整体进度，把控开发方向与时间节点 负责智能联动算法开发 对接小米 AI API，实现语音交互与自然语言理解 整合各模块代码，完成最终联调与项目汇报材料撰写 |
| 成员 | 刘沛宏 | 负责硬件层与驱动开发、硬件通信调试 开发 S2/S7/S1/E1/E2 传感器与执行器驱动 实现 S1 按键逻辑与 E1 显示功能 |
| 成员 | 郭明飞 | 负责显示与交互开发：E5 触控屏 UI 界面开发 开发 E4 音频播放与 S3 语音采集功能 实现 U2P 网卡驱动与网络通信开发 项目测试、Bug 修复与演示准备 |