智能管家系统完整功能验证流程

验证环境准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | S1～S8、E1、E2 完整连接，E3 可选，麦克风 / 扬声器可用 |
| 软件 | 编译并运行 smart_hub，Web 服务执行 python3 server.py 8000 |
| 网络 | 初始保持联网，后续需要断网测试离线功能 |
| 工具 | 串口终端（查看打印）、手机 / 电脑浏览器、秒表 |

阶段一：启动与基础功能验证（5分钟）

1.1 系统启动

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上电，运行 ./smart_hub | 串口打印 “I2C 设备探测中...”，依次显示各模块探测成功（地址及个数） |
| 2 | 等待初始化完成 | 打印 “所有模块初始化完成！开始运行...” |
| 3 | 观察初始状态 | E1 数码管显示温度（约 25℃），RGB 灯白色约 50% 亮度，风扇关闭 |

1.2 传感器数据验证

| 传感器 | 验证操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| S8 温湿度 | 对传感器哈气 | 串口或 Web 面板显示温度上升、湿度上升（2 秒内变化） |
| S2 光照 | 用手完全遮挡 BH1750 | 光照数值快速下降至几十 lx（50ms 内变化） |
| S7 人体 | 在传感器前挥手 | 状态从 “无人” 变为 “有人”，串口打印变化 |

1.3 Web面板连通性

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动 Web 服务：cd web && python3 server.py 8000 | 终端显示 “Serving at port 8000” |
| 2 | 浏览器访问 http:// 设备 IP:8000 | 页面显示仪表盘，温度 / 湿度 / 光照 / 人体数据与串口一致 |
| 3 | 查看 “环境变化趋势” 图表 | 显示最近 100 次历史曲线 |

2.1 风扇控制按键（手动模式）

| 按键 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| SW1 短按 | 按一下 | 风扇开启，默认 20% 转速，Web 面板显示 “风扇 20%” |
| SW1 再短按 | 按一下 | 风扇关闭，Web 面板显示 “风扇 关闭” |
| SW2 短按 | 连续按 3 次 | 档位循环：20% → 40% → 60% → 自动（串口打印 “风扇模式：自动”） |
| SW7 短按（风扇开启时） | 按一次 | 档位增加一档（如 20%→40%），风扇转速变化 |
| SW8 短按（风扇开启时） | 按一次 | 档位减少一档 |

2.2 灯光控制按键

| 按键 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| SW5 短按（手动模式下） | 按两次 | 亮度每次 + 10%，LED 变亮，Web 亮度滑块数值同步 |
| SW6 短按（手动模式下） | 按两次 | 亮度每次 - 10%，LED 变暗 |
| SWA 短按 | 按一次 | 数码管熄灭；再按一次点亮并恢复显示 |

2.3 场景与显示模式按键

| 按键 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| SW3 短按 | 连续按 4 次 | 显示模式循环：温度→湿度→光照→关闭→温度，数码管内容对应变化 |
| SW4 短按 | 连续按 3 次 | 场景模式循环：工作→休闲→睡眠→工作，LED 颜色与风扇行为相应改变 |
| SW9 短按 | 按一次 | 语音播报 “当前温度 XX 度，湿度百分之 XX，光照 XX 勒克斯” |

2.4 长按功能验证

| 按键 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| SW2 长按 | 按住 > 2 秒 | 开始录音（听到 “请说出您的指令”），录 3 秒后识别并执行（需联网首次） |
| SW3 长按 | 按住 > 2 秒 | 休眠时间增加（1→3→5→10 分钟循环），串口打印 “休眠时间: X 分钟” |
| SW4 长按 | 按住 > 2 秒 | 休眠时间减少（10→5→3→1 分钟） |
| SW5 长按 | 按住 > 2 秒 | 温度阈值 + 1℃，串口打印 “温度阈值: XX℃” |
| SW6 长按 | 按住 > 2 秒 | 温度阈值 - 1℃ |
| SW7 长按 | 按住 > 2 秒 | 湿度阈值 + 1% |
| SW8 长按 | 按住 > 2 秒 | 湿度阈值 - 1% |
| SW9 长按 | 按住 > 2 秒 | 光照阈值 + 50 lx |
| SWA 长按 | 按住 > 2 秒 | 光照阈值 - 50 lx |
| SWC 长按 | 按住 > 2 秒 | 系统重启（终端打印 “开始重启系统...”，设备重启） |

注意：长按功能不要求连续快速触发，每次长按后等待2秒再试。

阶段三：Web触控面板功能验证（10分钟）

3.1 实时数据与图表

| 控件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 仪表盘 | 改变环境（哈气 / 遮挡） | 温度、湿度、光照数值自动刷新（≤1 秒延迟） |
| 人体状态 | 靠近 / 远离红外传感器 | 面板 “人体” 状态变化 |
| 网络状态 | 通过改变代码假装断网,改变网络状态 | 面板 “网络” 变为 “离线”；代码改回去后变为 “在线” |

3.2 风扇控制Web界面

| 控件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| “开” 按钮 | 点击 | 风扇开启，档位为当前滑块值（默认 20%），面板显示转速 |
| “关” 按钮 | 点击 | 风扇关闭(必须在点击开启后) |
| “+20” 按钮 | 点击 | 滑块值 + 20，风扇转速增加 20% |
| “-20” 按钮 | 点击 | 滑块值 - 20，风扇转速降低 |

3.3 灯光控制Web界面

| 控件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| “+10”/“-10” | 点击 | 亮度 ±10% |
| “显示温度 / 湿度 / 光照 / 关闭” | 依次点击 | 数码管显示相应内容或熄灭 |

3.4 场景模式按钮

| 按钮 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| “工作” | 点击 | LED 变白色，风扇进入自动温控（温度 < 26℃停，≥26℃按档位） |
| “休闲” | 点击 | LED 变暖橙色，风扇固定 20% 低速 |
| “睡眠” | 点击 | LED 熄灭，数码管熄灭，风扇关闭（除非温度 > 35℃强制 60%） |

3.5 语音助手Web控件

| 控件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| “唤醒语音交互” | 点击 | 同长按 SW2：录音→识别→执行→播报 |
| 语音历史区域 | 执行几次语音 | 显示 user 和 assistant 对话记录 |

3.6 阈值与休眠设置

| 控件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 温度阈值输入框 | 改为 30，点击 “保存” | 串口打印 “温度阈值: 30” |
| 湿度阈值 | 改为 70，保存 | 湿度阈值更新 |
| 光照阈值 | 改为 400，保存 | 光照阈值更新 |
| 无人休眠分钟数 | 改为 3，点击 “设置” | 休眠时间变为 3 分钟 |
| “系统重启” | 点击 | 设备重启，Web 页面短暂不可访问 |

阶段四：智能场景与自动联动验证（15分钟）

4.1 工作模式自动风扇

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Web 或按键切换到 “工作模式” | LED 白色，风扇模式自动切换为 “自动” |
| 2 | 用手捂住 S8 温度传感器（升温）或用电吹风远距离加热 | 温度升至 27℃时，风扇启动 40%；升至 29℃时，风扇升至 60%；升至 31℃时，风扇升至 80% |
| 3 | 停止加热，温度回落 | 风扇档位相应降低，<26℃时关闭 |

4.2 休闲模式固定低速

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切换到 “休闲模式” | LED 暖橙色，风扇固定 20% 转速（无论温度如何） |
| 2 | 手动通过 Web 或按键将风扇调至 80% | 风扇变为 80%（手动覆盖） |
| 3 | 再次点击 Web “休闲模式” 按钮 | 风扇复位到 20%，手动覆盖被清除 |

4.3 睡眠模式行为

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切换到 “睡眠模式” | LED 熄灭，数码管熄灭，风扇关闭（若温度≤35℃） |
| 2 | 加热 S8 至 36℃ | 风扇自动启动 60% 转速，LED 保持关闭 |
| 3 | 降温至 34℃ | 风扇关闭 |
| 4 | 点击 “播报环境状态” 按钮 | 无语音播报（睡眠模式静音） |

4.4 灯光自动模式

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 用手完全遮挡 BH1750 | 光照 < 100lx，LED 亮度自动降至 20% |
| 3 | 用强光手电照射 BH1750 | 光照 > 1000lx，LED 亮度升至 100% |
| 4 | 再次点击 “灯光模式：自动” 切换回手动 | 亮度固定为上次手动值，不再自动变化 |

4.5 无人待机与唤醒

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设置休眠时间 = 1 分钟（Web 或长按 SW3） | 阈值生效 |
| 2 | 离开人体传感器范围，保持无人 | 1 分钟后系统进入待机：数码管熄灭、LED 熄灭、风扇关闭（若此前开启） |
| 3 | 在传感器前挥手 | 系统唤醒：数码管恢复显示，LED 恢复待机前颜色亮度，风扇恢复待机前状态 |
| 4 | 再次无人，等待 1 分钟 | 再次待机 |
| 5 | 切换场景到 “睡眠模式”，无人 1 分钟 | 睡眠模式下待机阈值仍为 1 分钟，唤醒后自动切换到休闲模式（语音播报） |

4.6 数码管自动轮显

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确保未进入设置模式（mode_set=0）且非待机 | 数码管每 3 秒自动切换显示：温度→湿度→光照→温度... |
| 2 | 长按 SW1 进入设置模式（打印 “设置模式：开启”） | 轮显停止，数码管固定显示当前模式 |
| 3 | 长按 SW1 退出设置模式 | 轮显恢复 |

阶段五：语音交互全流程验证（15分钟）

5.1 在线语音（联网）

| 测试项 | 语音指令 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 基础播报 - 温度 | “温度” | 播报当前温度数值 |
| 基础播报 - 湿度 | “湿度” | 播报当前湿度 |
| 基础播报 - 光照 | “光照” | 播报当前光照强度 |
| 风扇开关 | “打开风扇” | 风扇开启 20% |
| 风扇调速关键词 | “高速” | 风扇 80% |
| 关风扇 | “关闭风扇” | 风扇关闭 |
| 开灯 | “开灯” | LED 点亮，恢复上次非零亮度 |
| 关灯 | “关灯” | LED 和数码管熄灭 |
| 亮度调节 | “太暗”或”“太亮” | LED 亮度 80%(20%) |
| 显示模式 | “切换显示模式” | 数码管切换一次显示内容 |
| 场景切换 | “切换场景模式” | 场景按顺序切换 |
| 天气查询 | “天津天气” | 播报真实天气（温度、风力、湿度） |
| 日期 | “今天几号” | 播报当前日期 |
| 时间 | “现在几点” | 播报当前时间 |

5.2 离线语音（断网）

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过更改代码假装断网 | Web 面板 “网络” 变为 “离线” |
| 2 | 长按 SW2 或 Web 点击 “唤醒语音交互” | 录音后直接进行离线关键词匹配，不调用云端 ASR/NLU |
| 3 | 说 “打开风扇” | 风扇开启（离线关键词生效） |
| 4 | 说 “温度” | 播报当前温度（离线 TTS 使用本地引擎，声音可能不同） |
| 5 | 说一个未预置指令，如 “讲故事” | 播报 “抱歉，我没有理解您的指令。” |

5.3 语音历史记录

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行若干语音指令 | Web 面板 “语音历史” 区域显示 user 和 assistant 对话，时间戳正确 |
| 2 | 检查 web/voice_history.json | 文件内容与面板一致，格式合法 JSON |

阶段六：系统维护与边界测试（5分钟）

6.1 系统重启

| 方法 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 长按 SWC | 按住 > 2 秒 | 设备重启，所有 LED / 风扇 / 数码管复位 |
| Web “系统重启” 按钮 | 点击 | 同上 |

6.2 长时间无人待机后唤醒（自动恢复风扇）

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式，开启风扇 80% | 风扇高速运转 |
| 2 | 离开传感器 3 分钟（工作模式阈值） | 系统待机，风扇关闭 |
| 3 | 返回传感器前 | 系统唤醒，风扇恢复到 80% |